都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕190 号

- 井研县水务投资有限公司：

我厅于2022年9月20日受理你公司提交的《关于申请审批都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目水土保持方案的函》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220920-007887）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目 (项目代码：2202-510000-19-01-715198）位于眉山市青神县、乐山市市中区、井研县境内,III等中型工程，输水总干线长约25.67公里，设计灌溉面积9.8万亩，设计引水流量8.5立方米/秒，多年平均引水量6820万立方米。本工程由取水工程、输水工程、出水口工程和检修支洞等组成。

工程总占地面积25.11公顷，其中永久占地1.53公顷，临时占地23.58公顷。工程土石方挖方总量58.18万立方米，填方总量13.93万立方米，余（弃）方总量44.25万立方米，规划布设11处坡地型弃渣场。工程布置5条永久道路（共计1公里），改扩建12条施工道路（共计6.3公里），扩建100处会车道，管理用房2处，施工生产生活区7处。工程总投资76099.54万元，其中土建投资51579.94万元。工程计划于2022年10月开工，2027年5月完工，建设总工期56个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围25.11公顷。

（二）同意本项目分段确定水土流失防治标准：井研县段执行西南紫色土区水土流失防治一级标准、青神县段执行西南紫色土区水土流失防治二级标准。

（三）同意设计水平年井研县段水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。青神县段水土流失防治目标为：水土流失治理度94％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率88％，表土保护率87%，林草植被恢复率95％，林草覆盖率23％

（四）同意11处弃渣场的选址及弃渣堆置方案。下步请根据规程规范要求，进一步复核渣场容量，查明水文地质条件，加强工程设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地25.11公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计32.64万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、乐山市水务局、市中区水务局、井研县水务局、眉山市水利局、青神县水利局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月28日