G356线金阳界至布拖县城段公路改建工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书

- 凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司：

我厅于2024年10月14日受理你公司提交的《关于申请国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程弃渣场变更水土保持方案（补充报告书）的请示》（凉交城投〔2024〕10号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20241011-1017259）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

G356线金阳界至布拖县城段公路改建工程位于凉山州布拖县境内，路线起于金阳与布拖两县交界处土沟乡西溪河西岸苦竹坝吊桥附近，经地洛镇、乐安镇、九都镇，止于布拖县城接G356县线和S464共线的布拖县城过境段公路，路线全长79.041公里，其中路基长78.144公里，设置桥梁0.897公里/13座，道路等级为三级公路，双向两车道，设计速度60（40、30）公里/小时。工程征占地面积161.85公顷（其中永久占地150.67公顷，临时占地11.18公顷），土石方挖方290.19万立方米，填方158.34万立方米，无借方，综合利用52.87万立方米，弃方78.98万立方米（折合松方113.08万立方米），设置5处弃渣场（3处为新增，2处因扩容导致等级提高），其中3级弃渣场1处，4级弃渣场4处。项目已于2020年3月开工建设，2024年2月建成试运行。工程总投资9.04亿元，其中土建投资7.32亿元。

2016年4月，四川省水利厅以“川水函〔2016〕500号”对《国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程水土保持方案报告书》予以批复。施工过程中项目防治责任范围由186.48公顷调整为161.85公顷，减少24.63公顷；工程土石方挖方由476.27万立方米变更为290.19万立方米，减少186.08万立方米；填方由402.19万立方米变更为158.34万立方米，减少243.85万立方米；无借方；综合利用新增52.87万立方米；弃方由74.08万立方米变更为78.98万立方米，增加4.90万立方米。《报告书》确定的18处弃渣场因主线优化调整、国土空间规划调整、土石方综合利用、权属人不同意、存在安全隐患等原因被取消16处，新增弃渣场3处，另有2处扩容提级。项目共设置5处弃渣场，均已启用，其中利用原批复渣场2处（1处为5级渣场扩容提级至4级,1处为4级渣场扩容提级至3级），新增3处弃渣场（均为4级弃渣场）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对3处新增弃渣场和2处扩容提级弃渣场组织编报了《国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程弃渣场变更水土保持方案（补充报告书）》（以下简称“《补充报告书》”）。

二、弃渣场变更水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为161.85公顷。

（二）基本同意5处弃渣场的选址。要高度重视弃渣场安全工作，严格按方案设计落实拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。

（四）同意水土流失防治执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。

（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率27%。

（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积161.85公顷，水土保持补偿费计征标准2.0元/平方米，共计323.70万元。建设单位已足额交纳水土保持补偿费，本次变更无需补缴。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目已完工。涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（二）严格落实弃渣场各项水土保持措施，严控水土流失，确保弃渣场工程安全。对5处弃渣场，应及时排查问题风险，全面消除风险隐患，确保弃渣场工程安全。对K39+400、K49+270、K66+600、K70+700等弃渣场要严格按方案设计落实分级削坡等各项水保措施，确保渣场安全稳定；对K39+400弃渣场（3级弃渣场）应严格落实视频监控，强化动态监测。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、凉山州水利局组织负责具体属地监管的县（区）水行政主管部门对补充报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

五、你公司应在收到本许可文件20个工作日内将批准后的补充报告书分送项目所涉及的州县级水行政主管部门。

六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、其他仍按川水函〔2016〕500号执行，建设单位应加强水土保持措施管护，切实防止人为水土流失。

四川省水利厅

2024年11月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，布拖县水利局，四川天和环境工程科技有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发