江津经泸州至宜宾高速公路项目（四川境）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川昆仑江泸宜高速公路有限公司：

我厅于2024年11月6日受理你公司提交的《关于审批江津经泸州至宜宾高速公路项目（四川境）水土保持方案报告书的请示》（江泸宜高速建管〔2024〕14号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20241103-000019）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

江津经泸州至宜宾高速公路项目（四川境）（项目代码：2210-510000-04-01-549671）位于四川省泸州市泸县、龙马潭区，自贡市富顺县，宜宾市江安县、南溪区、叙州区、翠屏区、宜宾三江新区境内，属新建建设类项目，项目起于泸州市泸县百和镇川渝省界处，止于叙州区观音镇S4成宜高速，主线全长为132.951公里，其中泸州市泸县境内长31.341公里、龙马潭区境内长6.190公里，自贡市富顺县境内长15.580公里，宜宾市江安县境内长5.430公里、南溪区境内长39.410公里、翠屏区境内21.430公里、宜宾三江新区4.100公里、叙州区境内长9.470公里。项目同步建设互通式立交连接线22.200公里。工程采用双向四车道高速公路标准，主线设计速度采用120公里/小时，沥青混凝土路面。工程由路基工程、互通立交工程、桥涵工程、隧道工程、附属设施、改移工程等组成。其中主线路基长107.43公里，桥梁21407.43米/98座，涵洞（含通道）379座，隧道4115.2米/2座，互通式立交18处，服务区2处，收费站15处，改移道路54.893公里/258处，改移沟渠2.569公里/14处；布设施工临时设施78处，弃渣场39处，取土场4处，表土临时堆放场103处，施工便道265.07公里。

本工程征占地面积为1298.49公顷，其中永久占地1051.65公顷，临时占地246.84公顷。土石方挖方总量3714.68万立方米（含表土188.92万立方米），填方总量2984.04万立方米（含表土136.37万立方米），借方209.00万立方米，综合利用492.86万立方米（含表土52.55万立方米，用于耕地整合治理项目综合利用），弃方446.78万立方米（折合松方603.17万立方米），弃渣全部堆放在规划的39处弃渣场内（4级弃渣场21处，5级弃渣场18处，均为坡地型弃渣场）。工程总投资196.07亿元，其中土建投资132.78亿元。工程计划于2025年7月开工，2028年6月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围1298.49公顷。

（三）同意本项目采用西南紫色土区水土流失防治一级标准。基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。同意弃渣场的选址及堆置方案，后续设计中要进一步优化施工时序和土石平衡，全面落实弃渣减量和综合利用要求；要严格按照技术规范，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，严格按图施工，及时完善各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）基本同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列依据和标准。本项目征占地总面积1298.49公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1688.037万元（其中：泸州市476.905万元，自贡市160.706万元，宜宾市1050.426万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)按土石方综合利用协议做好弃渣综合利用工作，严格履行土石方综合利用水土流失防治责任，严禁随意弃渣。

（四）切实做好水土保持监测工作，并按规定向我厅及项目涉及的市县级水行政主管部门提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(五)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(六)在项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、泸州市水务局负责组织龙马潭区水务局、泸县水务局，自贡市水务局负责组织富顺县水务局，宜宾市水利局负责组织南溪区水利局、翠屏区水利局、叙州区水利局、江安县水利局、宜宾三江新区城乡融合发展局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年12月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，泸州市水务局、自贡市水务局、宜宾市水利局，龙马潭区水务局、泸县水务局、富顺县水务局、南溪区水利局、翠屏区水利局、叙州区水利局、江安县水利局、宜宾三江新区城乡融合发展局，四川宗迈工程设计有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发